- 采购需求

说明：1.供应商在响应文件《采购需求响应、偏离说明表》中应对以下条款进行响应描述或偏离说明。未进行响应描述或偏离说明的，按照无效响应处理。

2.磋商文件中“★”标注的技术服务及商务要求，应满足或优于，如有不满足的其响应按照无效响应处理。

## 一、项目概述

人民法院确立“审执有别”的执行管理理念，有效落实“三统一”执行管理机制。执行指挥中心需要覆盖全市法院所有执行法官、社会公众、涉案当事人等多种用户，并需要提供执行工作管控、决策分析、指挥监督协调服务。执行指挥中心建成后需要具备面向全市两级法院的执行法官、社会公众、执行涉案当事人以及政府单位、协执单位的服务能力，面向全市法院执行业务提供工作管控、决策分析、协调指挥等多项服务。

## 二、系统组成

我院本次项目建设包括：音视频建设版块，执行调度版块，智能电话语音存证版块，以及原有系统迁移等四部分组成。

指挥中心音视频系统需迁移原有应用系统和相关硬件设备，利旧12楼拼接屏，搭建60寸3*6拼接等离子显示屏系统，利旧原有执行指挥控制终端，新建执行指挥中心扩声系统、执行指挥中心三色LED屏系统，以及执行指挥叫中心智能集中控制系统。系统的建设应包括信息点、音视频线路及网络综合布线系统等。

会议中心音视频系统建设内容为更换LED显示大屏及相关显示信号控制系统，系统建成后将满足会议中心视频会议显示、交流报告会多媒体显示、应急指挥等多种音视频功能。同时还包括视频信息点、地插等高清线路的敷设。系统建成后将极大地改善现有会议中心的视频显示效果，满足会议中心多功能场景使用的需求。

执行调度版块通过接入单兵和布控球等设备，结合电子地图系统来实现实时画面调取、人员实时定位、轨迹查询回放，可进行跨区域的联合指挥，执行全过程的录音录像，对执法过程实时监督。同时，执行指挥中心也可与前端执行法警进行实时语音对讲和指挥调度，便于工作的指导与监督。后期可将录像资源与法院执行信息管理系统相关联，实现执行指挥所有信息的统一管理和查询，便于后期回溯、统计分析、工作总结等。

智能电话语音存证版块符合审判/执行流程管理系统、随案同步的电子卷宗管理系统、综合送达管理系统等业务系统的要求，为实现随案同步的音频、视频对接存储，提供了必要的技术基础支撑。系统建成后将能够极大地减轻法官、书记员的事务工作负荷和强度，实现同步推进电子卷宗深度利用向纵深和广度发展。

项目内容还包括原执行指挥中心在用系统设备硬件及软件的利旧迁移，以及十二楼会议中心的原有系统设备硬件的利旧迁移。以及本项目各系统相关的技术培训服务，质保期内的重大事件现场保障、应急备品备件更换服务，以及质保期内的其它售后服务。

## 三、功能要求

### （一）音视频建设版块

指挥中心及会议中心音视频建设，均应能根据不同的业务应用需求，设置常用的信号显示模式，即综合模式、会商模式、综合展示监控模式、执行工作展现模式、业务信息展现模式、会议监控模式、运维模式、指挥模式、工作汇报模式等，也可以根据实际应用需求现场设置要展示的画面模式。

1、指挥中心显示屏

指挥中心显示屏采用60寸等离子3*6拼接显示系统，以及拼接处理器、高清混合矩阵系统，系统设备利旧十二楼会议室拼接屏。

指挥中心显示屏是执行指挥中心各类音视频以及执行应用系统图像信号的集中展示和控制的重要途径与手段，指挥中心具备视频会议会商、执行工作综合展示监控平台，可展示法院执行工作动态，便于执行工作监督管理、督导和参观。支持执行指挥中心以多区域、多元化、多视角的方式对本级法院和下辖法院的执行案件信息进行分析展示。

2、会议中心显示屏

会议中心新建采用COB倒装技术的LED显示屏，大屏面积约31平米，像素间距P1.27，总像素不低于10080*1890，并配置拼接处理器及高清矩阵等设备，以满足大屏显示及信号切换等功能需求。

大屏显示系统采用3*16:9分区域显示方式，整个显示墙通过矩阵和拼接融合处理器等设备进行图像分配处理，需满足各视频信号输入输出的需求，并根据实际需求进行多种业务模式的展示。

视频显示模式的设计是视频显示系统的建设重点，通过显示屏、拼接控制器、信号源的配合，在集控系统的统一调度下，可以灵活地对设置好的显示模式进行调度切换，以实现展示内容全面、组合丰富、画质效果好、观看与指挥应用直观的效果。

本次拟采购的LED大屏及相关附属设备必须性能稳定，支持7*24小时*365天工作。为保证信息安全、稳定性与一致性，不接受OEM或ODM产品。投标人提供LED显示单元、控制系统、控制软件均采用具有完全自主知识产权的同一品牌、同一厂家的原厂原装全新产品。投标时须分别提供所投品牌具有自主知识产权的佐证文件复印件并加盖投标人公章。

投标产品品牌厂商应通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，提供相关认证证书复印件并加盖投标人公章。

同时，为确保所投产品的可靠性及原厂长期售后服务质量，避免LED行业混乱的贴牌、组装、关键部件不规范等行为，所投LED显示单元应通过CCC认证。

3、音视频信号调度

音视频信号调度系统应满足执行指挥实际环境和使用需求，按实际需求确定具体数量，且箱体卡槽应有冗余，支持扩展。具体包括但不限于：

1、高清视频会议终端及执行会商电视墙服务器，实现执行指挥中心执行会商功能，实现多路执行会商音视频信号的投射。

2、高清摄像机及会议主机，以及执行指挥中心的视频画面的拍摄及执行指挥、会商会议等信号的显示分配。

3、根据操作区、控制区、指挥区相应席位数量及业务系统展现的业务系统展现接入设备；并在指挥区、操作区、控制区配置相应数量的插座，满足执行工作演示汇报与执行工作培训等音视频功能需要。

4、中央集中控制平台

执行指挥中心内环境及音视频系统需根据应用场景的不同（如：指挥应用、演讲汇报应用、内部会议应用、业务学习观摩应用、教学片应用、日常应用、非工作状态应用模式），做相应的音视频设备、摄像机、终端设备等系统的模式应用。实现指挥中心的大屏显示系统，音频扩声系统，音视频信号切换系统，计算机信号切换系统，环境效果、视频会议、摄像联动等进行全面、自动化、智能化控制，实现各系统同步或独立操作。

集中控制平台包括但不限于集中控制主机、串口扩展器、电源控制器、无线触摸屏等设备，统一控制矩阵、拼接控制器、数字音频处理器、摄像机等设备的使用。设计集控系统采用无线触摸屏与有线触摸屏组合的控制输入方式，以达到使用灵活与操作信息全面的要求。

中央控制设备集中声（声音）、电（弱电和强电）等设备控制手段于一体，为使用者提供简单、直接的控制方案，使用者能快速掌握整个空间环境各设备的状态和功能。中央控制设备可随不同需要设计程序，如各种会议场景模式，声音模式，口令保护使用权等，配合实际使用情况现场调整。

执行指挥中心的所有多媒体设备播放、矩阵切换系统的信号调用、发言系统及摄像头控制等周边环境设备都由控制室集中控制，管理人员和主席也可根据权限设定，通过密码控制全部或部分功能。

5、工程综合布线

指挥中心和会议中心均应采用暗敷方式布线，指挥中心与控制室之间应预先埋设线槽或线管，会议中心也应采用暗敷方式（如破坏装修，应进行修复复原）。线缆敷设时，在不影响美观的情况下尽可能走最短路线。

视频、音频、通信电缆与电源线应分开布放。布线时需要布放备用线缆。

布放网络线路时，终端与交换机距离不超过90m，采用非屏蔽六类双绞线。

### （二）执行调度版块

执行调度版块需提供平台（仅含基础应用，不包含执法管理和指挥调度等业务应用，相关场景需要根据应用深入二次开发）、双路服务器、存储产品设备各一套试用，系统平台试用期三个月。

双路服务器的配置不低于：4210R×2/32G DDR4×4/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2 电×1/550W(1＋1)/3Y

2U双路标准机架式服务器

CPU：2颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz

内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）冗余电源

存储产品设备的配置不低于：机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/36块6T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）

1、移动执法应用

对现场采集执法人员配备移动终端设备，通过移动终端与执行指挥平台交互实现现场执法人员的全移动执法和综合调度。

移动执法系统可以实现视频数据的采集、抓拍、加密、编码、存储、传输、回放、预览，并通过语音对讲功能与执行指挥中心保持密切联系。

终端具备音视频数据采集、实时数据回传、即时定位、音视频对讲、一键报警等功能。

2、临时布控应用

临时布控终端通过终端设备的高清采集、智能识别、无线传输等技术，快速构建起智能的临时高清视频图像采集、信息交互系统，便于执行指挥中心更直观、更智能、更持续的掌握执法现场情况。

布控终端应为一体化便携图像采集设备，可实现快速布防、无人看守，大大提高移动取证的效率。

布控终端应具备网络热点能力，可以通过WiFi与便携式平板手持终端进行连接，通过4G网络和执行指挥平台进行视频图像等数据交互。

应具备远程监控、智能跟踪、数据存储、平板预览、车载取证应用功能。

3、执行指挥平台应用

执行指挥平台应以服务移动执法集成为宗旨，围绕法院执行指挥管理应用需求，融合4G无线网络、GPS 定位系统、集群通信、执法数据管理等多种应用于一体，为法院现场执行指挥管理、应急处理等业务提供应用服务支撑。

执行指挥平台基于指挥调度功能，以实时视频方式快速了解现场情况，以语音交流方式进行双向交互，从而达到指挥调度的目的。

4、存储应用

可利旧存储系统，实现对执行指挥系统前端的单兵和布控球视音频数据的集中存储和归档，通过执行指挥平台可查可追溯。

5、业务融合应用

后期执行指挥系统可将录像资源与法院执行信息管理系统相关联，实现执行指挥所有信息的统一管理和查询，便于后期回溯、统计分析、工作总结等。

### （三）智能电话语音存证版块

应用于以下场景：

办案存证：权利与义务告知、通知开庭、沟通案情、电话调解、确认送达地址、举证期限、到法院领取诉讼文书、送达、纪检、信访、值班室、接待室、等环节的录音取证，随时备查。

法官自我保护：电话录音文件生成后将自动存入法院办案系统留档，不仅能够有助于法官公正、高效地审理案件，一旦发生争议，录音文件能够成为保护法官权益的有力证据。

法院内部管理：强化对干警的内外监督，对干警与当事人的交流形成强制规范，让当事人通过与干警的沟通交流感受到司法的温度。

1、功能要求

系统可实现在执行流程节点信息管理系统中直接拨打当事人电话，并自动录音存证。在使用智能话机拨打电话后，可实现一键引入录音文件，实现录音存证文件入卷。

保障信息隐私和安全，按权限划分、录音集中存放。通话录音查询权限管控，严格区分行政级别来设置录音查看权限。

2、智能电话终端要求

智能电话终端系统，应可直接接入PSTN程控交换系统，通过专线IP网络实现与中心管理服务器的连接和录音文件上传。

系统可实现在法院执行业务系统中一键拨号，直接调用话机与当事人通话，通话完成后，系统自动录音，并挂接到通话记录中，可保存至电子卷宗系统相关科目。

电话接听时，需要录音的，可手工按录音键，系统实现录音。事后在业务系统业务登记时，可快速根据通话时间一键引入录音文件，实现录音存证文件入卷。

高安全性和兼容性要求：智能电话终端支持SRTP和TLS通话加密，802.1x媒体访问控制，MD5和MD5-sess based鉴权，AES 安全配置文件等完善的安全保护机制避免被黑客攻击。

### （四）原有系统迁移

原有系统迁移是对原执行指挥中心原有系统设备硬件及软件的利旧迁移，以及十二层会议中心的原有系统设备硬件的利旧迁移。

执行指挥中心原有系统设备硬件及软件的迁移，包括：远程执行办案系统、4G单兵系统、执行指挥车系统、GIS系统、移动指挥系统、视频会议系统、视频综合管理系统、应急调度系统等；十二层会议中心的利旧系统及设备的软件、硬件迁移。

## 四、项目采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求/备注 | 货物/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 音视频建设版块 |  |  |  |  |
| 一、 | 指挥中心显示屏 |  |  |  |  |
| A、 | 等离子拼接显示系统迁移 |  |  |  |  |
| 1 | 等离子拼接显示屏迁移 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 3*6大屏钢构及装饰收边 | 17.6 | 平方 |  |  |
| 3 | 拼接处理器迁移 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 装修清理 | 1 | 项 |  |  |
| B、 | 执行指挥中心视频矩阵 |  |  |  |  |
| 5 | 36进18路出视频矩阵（HDMI） | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 视频矩阵控制软件（36进18出） | 1 | 套 |  |  |
| C、 | 执行指挥中心扩声系统 |  |  |  |  |
| 7 | 全频主扩声音箱 | 4 | 台 |  |  |
| 8 | 功放 | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 调音台 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 音频处理器 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 会议主机 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 会议发言单元 | 8 | 支 |  |  |
| 13 | 一拖二无线手持麦 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 有源监听音箱 | 2 | 只 |  |  |
| 15 | 蓝光DVD播放机 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 监听耳机 | 1 | 只 |  |  |
| 17 | 时序电源 | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 墙面信息点（双口网络面板） | 4 | 个 |  |  |
| 19 | 墙面信息点（话筒+音频） | 4 | 个 |  |  |
| 20 | 地面信息点（双口网络面板） | 7 | 个 |  |  |
| 21 | 地面信息点（音频） | 7 | 个 |  |  |
| D、 | 执行指挥中心三色LED显示屏 |  |  |  |  |
| 22 | 室内P4.75 | 3.9 | 平方 |  |  |
| 23 | 控制系统 | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 结构装饰 | 3.9 | 平方 |  |  |
| 25 | 辅材 | 1 | 项 |  |  |
| E、 | 执行指挥中心集中控制管理系统 |  |  |  |  |
| 26 | 集中控制主机 | 1 | 台 |  |  |
| 27 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |  |
| 28 | 编程调试 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 平板式触控终端 | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 无线路由器 | 1 | 台 |  |  |
| 二、 | 会议中心显示屏 |  |  |  |  |
| A、 | 会议中心显示/切换系统 |  |  |  |  |
| 31 | 倒装COB小间距超高清LED显示屏 | 30.72 | ㎡ | 核心产品 | ★同一品牌 |
| 32 | 控制系统（视频网络发送盒） | 12 | 台 |  |  |
| 33 | 显示屏播放控制软件 | 1 | 套 |  |  |
| 34 | 智能远程配电柜 | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 全彩显示屏框架结构及外装饰 | 30.72 | ㎡ |  |  |
| 36 | LED小间距图形拼接处理器 | 1 | 台 |  |  |
| 37 | 36进24路出视频矩阵 | 1 | 台 |  |  |
| 38 | LED小间距显示屏控制软件 | 1 | 套 |  |  |
| B、 | 会议中心集中控制管理系统 |  |  |  |  |
| 39 | 集中控制主机 | 1 | 台 |  |  |
| 40 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 编程调试 | 1 | 套 |  |  |
| 42 | 平板式触控终端 | 1 | 台 |  |  |
| 43 | 无线路由器 | 1 | 台 |  |  |
| （二） | 执行调度系统 |  |  |  |  |
| 44 | 单兵（移动终端） | 10 | 台 |  |  |
| 45 | 蓝牙耳机 | 10 | 个 |  |  |
| 46 | 布控球套装 | 2 | 台 |  |  |
| 47 | 存储卡(128G) | 2 | 个 |  |  |
| 48 | 三脚架 | 2 | 套 |  |  |
| （三） | 智能电话语音存证系统 |  |  |  |  |
| 49 | 智能电话语音存证系统 | 1 | 套 |  |  |
| 50 | 智能电话终端 | 10 | 台 |  |  |
| （四） | 系统实施服务 |  |  |  |  |
| 51 | 系统实施服务（包含项目实施和系统迁移） | 1 | 项 |  | 服务 |
| （五） | 质量保证及运维 |  |  |  |  |
| 52 | 质保服务 | 1 | 项 |  | 服务 |
| 工期要求 | 开工令下达之日起60天 |  |  |  |  |
| 质保要求 | ★质保期自项目竣工验收之日起壹年。 |  |  |  |  |

## 五、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

GB50464-2008《视频显示系统工程技术规范》

GB/T50525-2010《视频显示系统工程测量规范》

GB/T　15859-1995 视听、视频系统中设备互连的优选配接值

GBJ11--2001建筑抗震设计规范

GB/9313--95 数字电子计算机用显示设备通用技术条件

GB/T6882—1986声学噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法

GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标标准》

GBJ118-88《民用建筑隔声设计规范》

GB50635-2010《会议电视会场系统工程设计规范》

GB50793-2012《会议电视会场系统工程施工及验收规范》

《人民法院第四个五年改革纲要（2014—2018）》

《人民法院信息化建设“十三五”发展规划（2016-2020）》

《湖北高级人民法院信息化建设“十三五”发展规划（2016-2020）》

《人民法院案件信息业务标准（2015）》

《人民法院执行指挥中心建设技术标准》FYB1-2017

最高人民法院印发《关于湖北省法院“基本解决执行难”工作情况的巡查反馈意见》的通知（〔2018〕25号）

《关于执行指挥系统建设的指导意见》最高人民法院(法 (2014) 99号）

《法院专网应用系统建设方案》最高人民法院

《全省法院执行指挥中心建设的实施意见的通知鄂高法〔2016〕240号》湖北省高级人民法院

《湖北法院 4G 高清执法取证手持终端建设指导意见》湖北省高级人民法院

《湖北法院 4G 高清执法取证手持终端二级管理平台建设指导意见》湖北省高级人民法院

《湖北法院网络基础设施改造指导意见》湖北省高级人民法院

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标人应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

## 六、技术、服务要求

以下技术性能要求中，标注“★”项为不可偏离项，要求完全满足；标注“▲”项为重点考察项需按要求提供证明材料。

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 音视频建设版块 |  |  |
| 一、 | 指挥中心显示屏 |  |  |
| A、 | 等离子拼接显示系统迁移 |  |  |
| 1 | 等离子拼接显示屏迁移 | 24块屏拆除，3*6安装 |  |
| 2 | 3*6大屏钢构及装饰收边 | 定制3*6，符合会议室装修风格 |  |
| 3 | 拼接处理器迁移 | 小鸟拼接处理器 |  |
| 4 | 垃圾清运 | 支架、收边等废料 |  |
| B、 | 执行指挥中心视频矩阵 |  |  |
| 5 | 36进18路出视频矩阵（HDMI） | 1、输入：≥4路SDI+12路DVI+18路HDMI+2路4KHDMI，输出：≥4路SDI+8路DVI+4路 HDMI+2路4KHDMI。 | ★ |
|  |  | 2、输入卡热插拔恢复时间小于1.5s，输出卡热插拔恢复时间小于1.5s。输入输出延时不大于1帧；（提供CMA及CNAS认证的第三方检测报告复印件） | ▲ |
|  |  | 3、可工作在无风扇模式，通过风扇智能调节，可以智能控制风扇温度。 |  |
|  |  | 4、支持HDR 10-bit采样格式：支持对带有HDCP加密的HDMI视频信号进行采集编码，兼容HDCP2.2。（提供CMA及CNAS认证的第三方检测报告复印件 | ▲ |
|  |  | 5、支持无级缩放功能，信号在LED屏幕放大、缩小时、画面缩小至原来的1/16时画面显示无丢失。（提供CMA及CNAS认证的第三方检测报告复印件） | ▲ |
|  |  | 6、支持预案的保存和调用，预案调取响应时间为6ms。 |  |
|  |  | 7、控制卡BS架构，可以通过WEB页面控制设备。设备支持扩展键盘操作，设备直连键盘，实现信号源的切换、场景调用功能。（提供CMA及CNAS认证的第三方检测报告复印件） | ▲ |
|  |  | 8、切换预案支持增量式操作，预案保存数量不少于2000个，支持预案保存及调用。 |  |
| 6 | 视频矩阵控制软件（36进18出） | 视频矩阵控制软件，配套 |  |
| C、 | 执行指挥中心扩声系统 |  |  |
| 7 | 全频主扩声音箱 | 类型: 二分频8寸全频音箱；频率响应:75Hz –20kHz (±3dB)；灵敏度（1W＠1m）:≥92 dB；额定阻抗：≥8Ω；额定功率：≥150W；峰值功率：≥600w； |  |
| 8 | 功放 | 立体声道模式≥ 8Ω 1KHz（HIA）with 0.5% ；THD：2x350W |  |
| 9 | 调音台 | 输入≥20路专业数字调音台，48V幻象供电MIC输入通道：≥12路麦克风、S/PDIF输入/输出和AES/EB数字输出、1024*600像素7"高清触摸屏 |  |
| 10 | 音频处理器 | 输入：8 x XLR平衡式；输出：8 x XLR平衡式；阻抗:1MΩ/立体声输入，500KΩ/单声道输入；输入最大电平:≥+15dBu ；共模抑制比:高于50dB（30Hz~20KHz）； |  |
| 11 | 会议主机 | 采样频率48K，频率响应不小于20Hz-20kHz； 可对所有会议功能进集中控制和管理，中、英文菜单显示； 可自定义会议单元编号，避免ID地址冲突； 抗手机干扰能力，来电时不产生噪音； |  |
| 12 | 会议发言单元 | 高分辨率电容触摸屏，可接受短消息，具备签到、投票、表决、评分等功能； 抗手机干扰能力； 具备话筒物理开关键，也可以通过触屏开关话筒； |  |
| 13 | 一拖二无线手持麦 | 采用UHF600-999MHz频段，避免干扰频率； 采用先进的数字导频技术，预置30组频率，8个频率;；每组可保证200台无干扰同时使用5自动频率扫描功能搜索可用频率;PLL系统。预设240个无干扰频道，600个自由频率可调: |  |
| 14 | 有源监听音箱 | 频率响应≥ 50Hz -20kHz (土3dB) 总谐波失真(音箱) ≥50Hz-100Hz <2% 100Hz-20kHz <1% ； |  |
| 15 | 蓝光DVD播放机 | 蓝光DVD 支持USB播放 |  |
| 16 | 监听耳机 | 有线，头戴式 |  |
| 17 | 时序电源 | 电源 AC220V/50Hz ；总输出电流 30A ；每个通道的最大输出电流 13A ；电源控制 8路； |  |
| 18 | 墙面信息点（双口网络面板） | 含面板，底盒，模块 |  |
| 19 | 墙面信息点（话筒+音频） | 含面板，底盒，模块 |  |
| 20 | 地面信息点（双口网络面板） | 含地插面板，底盒，模块 |  |
| 21 | 地面信息点（音频） | 含地插面板，底盒，模块 |  |
| D、 | 执行指挥中心三色LED显示屏 |  |  |
| 22 | 室内P4.75 | 尺寸：≥8.512米*0.456米，红绿黄三色 |  |
| 22 | 控制系统 | 异步显示系统 |  |
| 24 | 结构装饰 | 配套定制，尺寸参考：8.512米*0.456米 |  |
| 25 | 辅材 | 条屏安装所需材料 |  |
| E、 | 执行指挥中心集中控制管理系统 |  |  |
| 26 | 集中控制主机 | 内置不少于4路双向通讯的RS-232串口；内置不少于12路单向通讯的RS-232串口；内置不少于2路RS-485通讯串口； |  |
|  |  | 内置IO接口，可通过编程实现IO接口被短路后触发串口发送指令的功能； |  |
| 27 | 电源时序器 | 8通道大功率电源输出，单路最大输出为30A，总输入电流容量45A； |  |
| 28 | 编程调试 | 根据用户使用要求进行编程 |  |
| 29 | 平板式触控终端 | 手持平板（含中控软件授权），安卓系统不低于8.0版本 |  |
| 30 | 无线路由器 | wifi6+千兆家用双频无线WiFi信号放大高速穿墙mesh5G |  |
| 二、 | 会议中心显示屏 |  |  |
| A、 | 会议中心显示/切换系统 |  |  |
| 31 | 倒装COB小间距超高清LED显示屏 | - COB封装（集成三合一）的全彩显示屏，像素组成1红1绿1蓝。 | ★ |
|  |  | - 采用表面覆膜技术，平面封装，无点状、面状及凸点造型，树脂一次性整体灌封，无像素独立、二次灌封，墨色一致性ΔE＜0.5。需提供具有CMA及CNAS认证的第三方检测报告并加盖投标人公章。 | ▲ |
|  |  | - 采用晶圆倒置，无线焊接封装工艺。 | ★ |
|  |  | - 点间距：≤P1.27,分辨率：≥W10080×H1890点,尺寸：≥W12.8m×H2.4m，面积：≥30㎡ | ★ |
|  |  | - 单元箱体尺寸： 16:9标准尺寸设计，压铸铝一体化成型材质，符合GB/T15115-2009标准 |  |
|  |  | - 显示屏要求采用集成封装技术，对驱动IC、PCB板、RGB发光芯片、封装胶体进行集成封装，配合封装胶体材料及超薄的封装胶体厚度，确保表面平整性和一致性。投标人需提供第三方机构出具的技术说明书复印件（加盖投标人公章），提供第三方网站的查询结果截图，并说明查询链接及方法以便于验证。 | ▲ |
|  |  | - 要求产品具备高对比度封装工艺技术，采用倒装LED发光芯片，降低焊盘设计面积，减少发光芯片的焊线面积，在封装胶层内添加黑色素，进而有效提高显示屏的对比度。投标人需提供第三方机构出具的技术说明书复印件（加盖投标人公章），提供第三方网站的查询结果截图，并说明查询链接及方法以便于验证。 | ▲ |
|  |  | - 显示屏对比度：≥20000：1。 |  |
|  |  | - 显示屏校正后亮度（cd/㎡，色温9300K）：0-800cd/㎡可调。应具有手控、自动、程控亮度调节功能； |  |
|  |  | - 显示屏水平/垂直视角：≥170°。 |  |
|  |  | - 显示屏色温：3000-10000K可调。 |  |
|  |  | - 显示屏换帧频率：支持30/50/60Hz；刷新频率：＞3800Hz。 |  |
|  |  | - 显示屏支持亮、色度出厂前逐点一致化校正。 |  |
|  |  | - 显示屏校正后亮度均匀性：≥98%。 |  |
|  |  | - 产品通过COB封装和光学优化，能够有效抑制摩尔纹，消除眩光。 |  |
|  |  | - 显示屏具备亮暗线消除功能。 |  |
|  |  | - 显示屏采用无风扇设计，主动散热，工作环境温度≤30℃时，显示屏表面温度≤40℃。 |  |
|  |  | - 显示屏具备较高防护与安全性能，防尘防水达到IP65等级，耐磨、防腐蚀、防盐雾、防霉、防锤击、防静电、防紫外线、阻燃、防震、防碰撞等参数符合国家相关标准规范。 |  |
|  |  | - 显示屏具备较高舒适度与环保性能：工作噪声≤5db、辐亮度无危险标准、表面低升温、较高视觉舒适度。 |  |
|  |  | - 显示屏具备良好日常维护性，运行时可进行清洁、擦拭、可进行不低于中水平消毒法进行表面消毒，可承受一定程度按压；需提供具有CMA及CNAS认证的第三方检测报告并加盖投标人公章。 | ▲ |
|  |  | - 显示屏具备良好的可靠性：MTBF时间＞10万小时，MTTR时间小于5分钟，可用度不小于99.999%。 |  |
|  |  | - 显示屏应具备表面覆膜与颜色一致性技术，单元至少包括LED显示模块和粘贴于该显示模块表面的透光修饰薄膜；要求薄膜，透光率30%～90%，厚度0.1mm～3mm。 |  |
|  |  | - 要求产品具备亮度均匀性修复技术，以RGB三原色的校正系数为基础，对校正结果进行灰度处理，得到亮度校正后均匀性不一致区域，利用算法对原校正系数图该区域内的像素点的灰度值进行处理运算，得到每个像素点修正后的灰度值并应用到系统中，从而确保亮度均匀性。投标人需提供第三方机构出具的技术说明书复印件（加盖投标人公章），提供第三方网站的查询结果截图，并说明查询链接及方法以便于验证。 | ▲ |
|  |  | - 要求产品在最常规的白场应用场景下，具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态。投标人需提供第三方机构出具的技术说明书复印件（加盖投标人公章），提供第三方网站的查询结果截图，并说明查询链接及方法以便于验证。 | ▲ |
|  |  | - 要求产品具有高密度LED显示屏拼缝亮度补偿调节方法与相应算法，能够减弱由于LED显示模块间拼缝导致的不均匀的亮、暗线现象，提升显示屏的显示效果；投标人需提供第三方机构出具的技术说明书复印件（加盖投标人公章），提供第三方网站的查询结果截图，并说明查询链接及方法以便于验证。 | ▲ |
| 32 | 控制系统（视频网络发送盒） | 1、本次采购不接受OEM产品，要求产品制造商必须具有LED显示控制和采集校正的关键技术。 要求产品制造商具备LED显示控制技术，提供包含类似“LED显示屏显示控制”字样的证明文件复印件（加盖投标人公章），提供第三方网站的查询结果截图，并说明查询链接及方法以便于验证。。 | ▲ |
|  |  | 2、单设备最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；6个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接；双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联 |  |
| 33 | 显示屏播放控制软件 | 配置LED显示屏幕控制软件，该软件可运行于麒麟操作系统。配置显示屏亮色度快速采集校正软件，配置LED显示屏专业维修软件，配置播放软件。 |  |
| 34 | 智能远程配电柜 | 输入电压：380/220±10％；帧频：50HZ；控制方式：具备手自动切换，本地和远程PLC控制，具备级联功能；具备短路保护功能；启动方式：延时启动。 |  |
| 35 | 全彩显示屏框架结构及外装饰 | 根据现场情况进行定制与设计 |  |
| 36 | LED小间距图形拼接处理器 | 1、输入：≥12路HDMI，≥2路4KHDMI，输出：≥12路 HDMI/DVI。 | ★ |
|  |  | 2、支持在屏幕上显示滚动的字幕，字幕的字体大小、颜色、底色及滚动速度可以自定义设置。 |  |
|  |  | 3、支持无级缩放功能，在LED屏上显示图表或文字时，显示画面缩小至1/16时，显示内容无丢失。 |  |
|  |  | 4、支持将端口设置为拼接端口或矩阵端口，当设置为矩阵端口时，可实现视频矩阵功能，并支持随路音频、端口分组、端口搜索、切换关系预览、矩阵信号预监。 需提供具有CMA及CNAS认证的第三方检测报告并加盖投标人公章。 | ▲ |
|  |  | 5、无需额外设备或板卡即可支持底图功能，最大可上传并存储 8 张8192x4095 分辨率高清图片至设备，且所上传的底图图片掉电不丢失，无需重新上传，底图可以随需调用、删除，底图设置可以上电自动恢复。 |  |
|  |  | 6、支持对设备的远程开关机功能，使用人员不必到设备处，在控制电脑上即可对设备进行开关。需提供具有CMA及CNAS认证的第三方检测报告并加盖投标人公章。 | ▲ |
|  |  | 7、支持控制卡热备份，当主控制卡故障的时候，无需人为操作即可自动切换到备份控制卡进行设备的控制，双控制卡均故障或拔出的条件下，输出图像依然可保持原来正常的显示状态，不会出现黑屏、闪烁情况。 |  |
|  |  | 8、支持场景预设和预案调用无缝切换，支持不少于9000个矩阵预案的保存管理，支持不少于9000个拼接预案的保存管理。 |  |
| 37 | 36进24路出视频矩阵 | 1、输入：≥4路SDI+12路DVI+18路HDMI+2路4KHDMI，输出：≥4路SDI+12路DVI+6路 HDMI+2路4KHDMI。 | ★ |
|  |  | 2、输入卡热插拔恢复时间小于1.5s，输出卡热插拔恢复时间小于1.5s。输入输出延时不大于1帧。（提供CMA及CNAS认证的第三方检测报告复印件） | ▲ |
|  |  | 3、可工作在无风扇模式，通过风扇智能调节，可以智能控制风扇温度。 |  |
|  |  | 4、支持HDR 10-bit采样格式：支持对带有HDCP加密的HDMI视频信号进行采集编码，兼容HDCP2.2。（提供CMA及CNAS认证的第三方检测报告复印件） | ▲ |
|  |  | 5、支持无级缩放功能，信号在LED屏幕放大、缩小时、画面缩小至原来的1/16时画面显示无丢失。（提供CMA及CNAS认证的第三方检测报告复印件） | ▲ |
|  |  | 6、支持预案的保存和调用，预案调取响应时间为6ms。 |  |
|  |  | 7、控制卡BS架构，可以通过WEB页面控制设备。设备支持扩展键盘操作，设备直连键盘，实现信号源的切换、场景调用功能。（提供CMA及CNAS认证的第三方检测报告复印件） | ▲ |
|  |  | 8、切换预案支持增量式操作，预案保存数量不少于2000个，支持预案保存及调用。 |  |
| 38 | LED小间距显示屏控制软件 | LED屏拼接、开窗控制LED屏拼接、开窗控制；PC端管理软件支持windowsXP以上包括win7、win8、win8.1等系统且支持触摸操作；加权限管理，可指定控制主机连接及控制不同拼接器；可对拼接器进行重命名及IP/MAC地址修改；可固化切换模式进行按键快捷切换，且热键支持自定义，模式支持重命名；软件支持开机后台自启动，且支键盘热键直接调用场景模式；软件支持同步和异步操作管理；可检测显卡分辨进行软件自适应调整；支持预监功能，且信号源以悬浮窗方式实时显示输入内容；提供API接口或完整的SDK包，可以与第三方管理软件结合 |  |
| B、 | 会议中心集中控制管理系统 |  |  |
| 39 | 集中控制主机 | 内置不少于4路双向通讯的RS-232串口；内置不少于12路单向通讯的RS-232串口；内置不少于2路RS-485通讯串口； |  |
|  |  | 内置IO接口，可通过编程实现IO接口被短路后触发串口发送指令的功能； |  |
| 40 | 电源时序器 | 8通道大功率电源输出，单路最大输出为30A，总输入电流容量45A； |  |
| 41 | 编程调试 | 根据用户使用要求进行编程 |  |
| 42 | 平板式触控终端 | 手持平板（含中控软件授权），安卓系统不低于8.0版本 |  |
| 43 | 无线路由器 | wifi6+千兆家用双频无线WiFi信号放大高速穿墙mesh5G |  |
| （二） | 执行调度系统 |  |  |
| 44 | 单兵（移动终端） | 通信网络：支持移动，联通，电信2G/3G/4GLTE全网通信 设备工艺：设备材质为高强度工程塑料，设备外壳防护等级应符合GB4208-2008中IP67要求，抗跌落等级：≥2m 重量：为了不增加法警工作负担，设备重量小于等于190g；设备主体外表颜色为黑色。 镜头角度：105度广角镜头（1920×1080P分辨率，视频无畸变） 摄录品质可选：超精细、良好和正常等模式。视频分辨率有1920*1080P (1080P 30fps)、1280*720P (720P 30fps)、720*480P (480P 30fps)等3种模式，并且可以根据实际情况选择任意一种模式。 红外夜视功能，内置2颗高亮850红外LED灯，设备在开启夜视功能后可看清距离3米处人脸特征，并可看清距离5米处的人体轮廓； 存储：设备内置8GB存储，最大支持128GB 全球定位系统功能：内置定位模块可接收卫星数据并提供定位信息，支持GPS定位。 公网视音频通话：可实现两台或多台执法仪之间、设备与后台之间的4G/3G公网音视频通话功能，兼容保利通第四代SVC通讯技术 采购人提供4G卡，各运营商均可 |  |
| 45 | 蓝牙耳机 | 单兵蓝牙耳机*1 |  |
| 46 | 布控球套装 | 套装包含不少于：①主设备（布控球主机）；②布控球配件（备用电池、电池充电底座、220V电源适配器、转接线、车充电源线）；③金属手提箱；④三防平板 分辨率不低于1080P，图像清晰、细腻 低照度，彩色0.05lux@F1.6 支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控 支持背光补偿功能；支持数字宽动态；支持3D-DNR 支持双TF卡存储，单个最大256G 标配支持单4G模块，可额外扩展2个4G模块 支持MIC、扬声器，可选配支持LINE IN\LINE OUT 支持自定义语音导入，可关联智能分析报警 底部配置高吸力磁铁 光学变倍：不低于30倍；镜头光圈：F1.6-F4.4；镜头焦距：不低于4.5-135mm；水平视场角：不低于65.1°-2.34° 数字变倍：不低于16倍 日夜切换模式：ICR红外滤片式 录像格式：MP4；视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 图片格式：JPEG 蓝牙：4.0 接口协议：不少于GB28181; ONVIF; ISAPI 定位：GPS;北斗;混合定位 电池容量：不小于13400mAh 录像续航时间：室温20℃，仅录像的续航时间不小于9小时 每个布控球套装配备：布控球专用座充*1,布控球电池*1, 采购人提供4G卡，各运营商均可 |  |
| 47 | 存储卡(128G) | 布控制球用存储卡(不小于128G) TLC晶元，擦写次数3000次 标称UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）; |  |
| 48 | 三脚架 | 布控球三脚架*1 |  |
| （三） | 智能电话语音存证系统 |  |  |
| 49 | 智能电话语音存证系统 | 1、录音存证系统交换主机 支持100IP分机；同时通话数60；100路SIP中继接入；可扩展为500个IP分机；64级话务员； 2个1E1/T1数字中继模块; 32FXS模拟中继模块 ;支持30座席同时登入登出；支持双机热备。（ 缩位拨号、呼叫等待、电话代接、呼叫保持、呼叫转移、呼叫转接、报时间、呼叫跟踪、免打扰、三方通话、呼叫驻留、分组群振、轮流振铃等功能） |  |
|  |  | 2、录音存证系统录音主机 提供30路录音资料同时存储、查询、FTP存取录音文件等功能;提供多通道通话全程实时录音功能，提供监听接口；提供菜单式的自动语音引导功能、IVR流程设定；支持业务异常告警；可输出平台工作状态报表；至强4210R 16G*2 2TSAS*2 H330 750W。 |  |
|  |  | 3、录音存证系统软件 系统可将拨号功能嵌入执行流程信息管理系统，依托当事人、律师号码信息，法官可在执行业务系统实现快速一键拨号；系统支持通话自动录音，录音完成后，音频文件将自动存档，可作为案件审理的证据入电子卷宗系统存储；系统支持案件办理过程中，在卷宗系统内实时调取、播放录音文件，实现案件辅助办理；系统支持多副本存储，提高可靠性，实现录音文件智能管理；系统支持按角色权限划分，录音文件集中存放；终端和系统权限管理可以实现选择性通话录音、强制录音、不录音等不同应用场景；通话录音查询权限管控，严格区分行政级别来设置录音查看权限；(需提供系统功能截图并加盖投标人公章) | ▲ |
|  |  | 系统支持案件办理过程中，在卷宗系统内实时调取、播放录音文件，实现案件辅助办理；系统支持多副本存储，提高可靠性，实现录音文件智能管理；系统支持按角色权限划分，录音文件集中存放。 |  |
| 50 | 智能电话终端 | 7寸800x480像素的彩色触摸显示屏 双USB 2.0接口• 双系统功能 支持Opus声音编码格式 16个VoIP账号• 千兆双网口 支持PoE• 无纸化设计 支持USB耳麦和EHS 通过WF40/WF50支持Wi-Fi功能 通过BT40/BT41支持蓝牙 U盘录音• 支持彩屏扩展台 |  |
| （四） | 系统实施服务 |  |  |
| 51 | 系统实施服务（包含项目实施和系统迁移） | 系统实施服务：开工令下达之日起60天内，完成全部工作的发货到货、现场考察、电源供给、网络引接、设备安装、全网调试、系统培训、投入运行等工作。 |  |
|  |  | 对本项目业务建设需求理解准确，分析透彻。 |  |
|  |  | 对本项目建设清单及需求，提供详细的系统结构图，施工图、效果图。 |  |
|  |  | 对本项目建设的重难点分析准确、全面。 |  |
|  |  | 提供项目实施进度管理、质量管理、测试与验收方案。 |  |
|  |  | 提供本项目培训方案。 |  |

## 七、商务要求

1、交付期：开工令下达之日起60天完成交付。

2、交货地点：武汉市江汉区常青路156号武汉市中级人民法院。

3、项目安装调试：提供全新的设备，所有设备均须由供应商送货到指定地点并安装调试，采购人不再支付任何费用。

4、项目组人员要求：建立健全完善的实施团队，安排专职项目经理负责施工和协调工作，应具备相关的资格证书，具备相关项目实施经验。

5、验收条款：

（1）在验收前必须递交书面的验收方案，并报采购人认可后以其为依据，方可开始验收工作，如需由第三方机构对本项目进行验收，费用由投标人承担。

（2）采购人将确认下列条款后进行验收签字：提供的产品功能经运行使用符合要求；在调试期内所暴露的问题已获得令采购人满意的解决；所要求的资料、图纸等已按规定数量移交完毕。

6、售后服务要求：

（1）★质保期壹年，项目验收合格之日起；

（2）质量保证期内，必须提供及时周到的售后服务。供应商应提供应急响应承诺，质保期内产品若发生故障，供应商在接到用户报修后，2小时内维修响应，售后服务人员8小时内到达现场，现场不能解决的故障在24小时内提供同型号产品备用。

6、付款方式：签订合同后，采购人支付合同总金额的30%作为项目预付款，项目验收合格后支付合同总金额的60%，剩余合同总金额10%作为项目质量保证金，待质保期到期后支付。

货到、安装、验收合格后，以最终用户的收货单、验收报告以及成交供应商提供的发票和质保金等证明为依据，采购方及时办理付款手续并按合同约定支付全款，政府财政部门直接将全部货款支付给成交供应商。成交供应商必须按国家有关财税规定开具正规发票。

★ 7、投标人提供的产品：31.LED显示单元、32.控制系统、33.控制软件 均采用同一品牌、同一厂家的原厂原装全新产品，生产厂商对上述产品应具有完全的自主知识产权。所投LED显示单元应通过CCC认证（证书上的委托人、生产者、生产企业名称必须一致），提供中国质量认证中心官方网站查询截图。